Число, месяц.

Лабораторная работа

по теме «Выяснение условий равновесия рычага»

Теоретическая часть

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы я задаю на предыдущем уроке домашнее задание: «Повторить в учебнике § 58, 59 и ответить на вопросы после §».

§ 58 Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

Рассмотрим самый простой и распространенный механизм – рычаг.

Рычаг представляет собой твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры.

На рисунке 1 изображен рычаг, ось вращения которого О (точка опоры) расположена между точками приложения сил А и В. На рисунке 2 показана схема этого рычага. Обе силы F1 и F2  действующие на рычаг, направлены в одну сторону.

Рис.1

Рис. 2

Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг сила, называется плечом силы.

Чтобы найти плечо силы, надо из точки опоры опустить перпендикуляр на линию действия силы.

Длина этого перпендикуляра и будет плечом данной силы.

ОА – плечо силы F1;  ОВ – плечо силы F2;

Силы, действующие на рычаг, могут повернуть его вокруг оси на двух направлениях: по ходу или против хода часовой стрелки.

Так, сила F1 вращает рычаг по часовой стрелке, а сила F2 вращает его против хода часовой стрелки.

Условия, при котором рычаг находится в равновесии под действием приложенных к нему сил, можно устанавливать на опыте. При этом надо помнить, что результат действия силы зависит не только от ее числового значения (модуля), но и от того, в какой точке она приложена к телу и как направлена.

К рычагу по обе стороны от точки опоры подвешивают различные грузы так, чтобы рычаг каждый раз оставался в равновесии. Действующие на рычаг силы равны весам этих грузов. Для каждого случая измеряют модули сил и их плечи.

Из опыта  на рисунке 2, видно, что сила 2 Н уравновешивает силу 4 Н. При этом, как видно из рисунка, плечо меньшей силы в 2 раза больше плеча большей силы.

На основании таких опытов было установлено условие (правило) равновесия рычага.

Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно пропорциональны плечам этих сил

§ 59 Момент силы.

Рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если момент силы, вращающей его по ходу часовой стрелки, равен моменту силы, вращающей его против часовой стрелки.

Практическая часть

Цель работы: проверить на опыте, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии. Проверить на опыте правило моментов.

Приборы и материалы: Рычаг на штативе, набор грузов, измерительная линейка, динамометр.

Ход работы:

- Повторили § 58 Рычаг. Равновесие сил на рычаге, § 59 Момент силы.

- Уравновесили рычаг, вращая гайки на его концах так, чтобы он расположился горизонтально.

- Подвесили два груза на левой части рачага на расстоянии, равном примерно 12 см от оси вращения. Опытным путем установили, на каком расстоянии вправо от оси вращения надо подвесить:

- один груз l1 =    м,

- два груза l2 =     м,

- три груза l3 =    м,

чтобы рычаг пришел в равновесие.

- Считая, что каждый груз весит 1 Н, записываю данные и измеренные величины в таблицу.

| № опыта | Сила F1 на левой части рычага, Н | Плечо l1, см | Сила F2 на правой части рычага, Н | Плечо l2, см | Отношение сил и плеч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | F1 / F2 | l1 / l2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- Вычисляю отношение сил и отношение плеч для каждого из опытов и полученные результаты записываю в последний столбик таблицы.

- Проверяю, подтверждают ли результаты опытов условие равновесия рычага под действием приложенных к нему сил и правило моментов сил.

М1 = F1 * l1 =        =      H/м

M2 = F2 * l2 =         =    Н/м

M1 = M2

Вывод: Опытным путем проверили, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии, правило моментов.

Дополнительное задание

Подвешиваю три груза справа от оси вращения рычага на расстоянии 5 см от опоры.

С помощью динамометра определяю, какую силу нужно приложить на расстоянии 15 см от оси вращения правее грузов, чтобы удерживать рычаг в равновесии.

F =      Н

Как направлены в этом случае силы, действующие на рычаг? Силы действующие на рычаг направлены противоположно друг другу.

Записываю длину плеч:

l1 =        см,

l2 =        см,

Вычисляю отношение сил :  F1  / F2 =      /      ;

и плеч  l1 /  l2 =    /

для этого случая.

Вывод: В случае если силы расположены по одну сторону от оси вращения – их можно уравновесить, направив в разные стороны.

Домашнее задание:

1. Доделать лабораторную работу.

2. Повторить §§ 58, 59, стр. 172-176.

3. Ответить на вопросы после §§ на стр. 175. 176.

4. Лукашик 750, 752, 755.